## Монтаж в разрыв линии

Рекомендуется подключать в базе трубки, разъединив линию в квартиру.
Ввод линии подключается к Line -/+ на плате, где + обычно красный. Полярность обычно можно подсмотреть на плате домофона.
Некорректная полярность не приведет к повреждениям, но работать не будет,
На уличной панели при вызове будет отображаться error, в целом работа домофонной системы не будет нарушена.
Вывод — intercom (УКП).

на этой схеме:

- УКП (устройство квартирное переговорное)

- Плата домофона

- Линия — входящий в квартиру кабель

- Питание — питание для платы

## Возможности и режимы

- Получение уведомления, когда звонит домофон (также поддерживается прямой биндинг OnOff)

- Управление как физической кнопкой на корпусе, так и через интеграцию с умным домом

- Режим автоматического открытия двери (одиночный и постоянный)

- Режим автоматического отклонения вызова

- Режим "без звука"

- Время звонка, ожидания, открытия и интервал отправки репортов настраиваются через exposes.

## Кнопка и индикация

- Красный светодиод мигает

  - Входящий вызов

- Красный светодиод горит

  - Включен режим "отклонять всегда"

- Синий светодиод мигает

  - Подключение к сети zigbee

- Голубой светодиод горит

  - Включен режим "без звука"

- Зеленый светодиод мигает

  - Включен режим "открыть дверь один раз"

- Зеленый светодиод горит

  - Включен режим "открывать дверь всегда"

- Одиночное нажатие кнопки

  - Нет входящего вызова - меняет режим автоматического открытия или отклонения (открыть один раз по первому нажатию, постоянное открытие по второму, отклонение по третьему)

  - Входящий звонок - откроет дверь

- Двойное нажатие кнопки

  - Если нет входящего звонка, меняет режимы "без звука" и "без звука один раз"

- Долгое нажатие кнопки

  - Нет входящего вызова - выключит режим автоматического открытия или отклонения и режимы "без звука"

  - Входящий звонок - отклонит вызов

Dashboard zigbee2mqtt

Exposes zigbee2mqtt

## Подключение

- Аккуратно вскройте домофон и определите, где кабель, входящий из подъезда, подсоединён к плате. Запомните, какой из проводов кабеля плюс, какой минус, в дальнейшем это поможет избежать ошибок подключения (впрочем, если вы их перепутаете, ничего страшного не случится, ни плата, ни домофон не пострадают, просто не будут работать, пока не подключите правильно).

- Проверьте, нет ли на входящем из подъезда кабеле винтовых соединений или скруток. В большинстве случаев этот кабель не припаян непосредственно к плате домофона, а подсоединён в соединительным проводам. Возможно, имеет смысл поставить плату именно в этот разрыв.

- Подключите входящий из подъезда кабель к разъёмам Line+ и Line- платы (обратите внимание на подписи на обратной стороне платы), подключите идущие к плате домофона провода к разъёмам Intercom+ и Intercom- платы.

- Подключите питание. Это возможно как через имеющийся usb-разъём, так и через разъёмы power+/power- (см. подписи на обратной стороне платы). Подать можно от 3.5 до 16 вольт, но надо помнить, что при напряжении более 5 вольт плата будет греться. Так же возможно питание платы от батареи.

## Конфигурация и питание

- При батарейном питании:

  - Интервал отправки репортов — 30 минут

  - Состояние батарейки отправляется после каждого события (звонок/нажатие кнопки)

  - Только режим конечного устройства

  - Поскольку устройство находится в спящем режиме, оно не может принимать команды, но есть возможность изменить режим кнопкой или Zigbee командой в момент звонка.

  - Не выключайте звук, потому что он держит U2 включенным постоянно , что значительно быстрее разряжает батарею.

  - Если какие-либо команды находятся в очереди координатора, они будут выполнены когда устройство проснется, — после нажатия кнопки или после получения входящего.

- При постоянном питании:

  - Интервал отправки репортов —  1 минута

  - Состояние батарейки не отправляется

  - Остальное то же самое как и при батарейном питании